JK系列电子秤

第一章  主要参数

1. 型号：				   JK05/06/09+E电子秤

2. 准确度:                   3级,n=3000

3. 采样速度：			    10次/秒

4. 传感器灵敏度范围：	    1.5～3mV / V

5. 分度值：			        1/2/5/10/20/50可选

6. 显示：				    6位LCD / LED，6个状态指示

7. 大屏幕显示接口（可选）： 采用串行输出方式：电流环信号,传输距离≤50米，

8. 通讯接口（可选）：	    RS232C；波特率1200/2400/4800/9600可选

9. 使用电源:	                免维护铅酸蓄电池 DC6V/4AH

10. 使用温度：	           0～40℃

11. 储运温度：			   -25～55℃

12. 湿度：                 ≤85%RH

仪表特色：

- 高精度A/D转换，可读性达1/30000;

- 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

- 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

- 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

- 称重计数功能（单件重量有断电保护）；

- 多种背光模式可选；

- 选配RS232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

- 选配20mA电流环大屏幕通讯口；

- 可定制非标改制型品种（可根据客户需求定制）

  - 带kg/lb转换功能的改制型；

  - 畜牧秤专用改制型；

  - 带2个定值输出（TTL）功能的改制型；

  - 带峰值保持的改制型；

( 2 )

JK系列电子秤

二. 键盘功能

- 【菜单 】：在称重状态时，按此键大于5秒，进入用户设置模式。

按此键小于5秒，进入计数状态。

2.  【  *  】：在计数状态时，按此键进入取样样本数输入状态。

3.  【除皮 】：在称重状态时，按此键去除皮重。

4.  【归零 】：在称重状态时，按此键重量显示为零。

JK系列电子秤

第三章  操作说明

一. 开机及开机自动置零

1. 接通电源后，仪表进行“000000～999999”的笔划自检，初始化完成后进入称重状态。

2. 开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零；若在设置的置

零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设置。

二. 手动置零 (半自动置零)

1. 在称重状态，若空秤时出现偏差，按【归零】键，可以使仪表回零。

2. 显示值偏离零点但仍在置零范围以内时，按【归零】键起作用。否则按【归零】 键不起作用。(此时必须重新标定或设置归零参数)

3. 只有稳定标志符亮时，可以进行归零操作。

三. 除皮功能

在称重显示状态下，显示重量为正，且稳定时，按【除皮】键可将当前毛量作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，净重标志符亮。

四. 计数功能

在称重显示状态下，按【菜单】键进入计数状态，显示count，放上一定数量的重物，稳定后，按【 * 】键，显示C00000，按【除皮】键对应小三角移动选择位，按【归零】键，小三角对应位加一递增，输入样本数，按【 * 】键，进入计数状态，对应计数状态小三角点亮。按【菜单】键返回称重状态。进入计数状态后，显示count，按【 *  】键二次，直接进入计数状态，仪表将按照上次取样结果进行计算显示。（此过程中，出现ERR4表示本次取样失败，仪表保留上次取样结果）

五．累计功能

称重状态下，按【 * 】键，仪表累计当前重量，再按一次【 * 】键则返回称重状态；

在零位状态按【 * 】键，可显示当前累计值；在累计状态中，按【菜单】键可清零。

注意：每次累计前秤台必须回零！否则不能进行下一次的累计操作。

六．用户功能设置

在称重状态下，按【菜单】键大于5秒，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P12十二种参数设置，按【除皮】键进行数值更改，按【*】键选择下一个参数。参数描述如下：

1、P1    x					kg  Lb 转换

x=1:		    	kg显示

x=2:		      	Lb显示

2、P2    x					自动关机设置 (JK05/06/09+E型无此功能)

x=1:		    无自动关机功能

x=2:			10分钟

( 5 )

JK系列电子秤

x=3：		    20分钟

x=4：		    30分钟

3、P3     x					波特率设置

x=1:		    9600

x=2:		    4800

x=3:		    2400

x=4:		    1200

4、P4     x					RS232输出净重、毛重选择

x=1:		    输出净重

x=2:		    输出毛重

x=3:		        输出皮重

5、P5   x		  				RS232输出方式选择

x=1:		    不发送（RS232停止）

x=2:		    连续发送

x=3:	 	    稳定时连续发送

x=4:		    命令方式（Z：置零，T：去皮，R：发送一次重量数据）

x=5:		    大屏幕显示

x=6:		    大屏幕和RS232同时使用

6、P6    x			背光设置		    省电功能设置

x=1:		    无背光 				无省电功能

x=2:		    自动背光 			有省电功能

x=3:		    常亮  				无此项

7、P7   	x       				零点跟踪范围

x=1:		    0.5e

x=2:		    1.0e

x=3:		    1.5e

x=4:		    2.0e

x=5:		    2.5e

x=6:		    3.0e

x=7:		    5.0e

x=8:            禁止跟踪

8、P8  	x      				归零键范围

x=1:		    2%FS

x=2:			    4%FS

x=3:			    10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			100%FS

9、P9  	x     				开机零点范围

x=1:			2%FS

x=2:			4%FS

x=3:			10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			    100%FS

x=6:			    禁止开机置零

10、P10    x       			数字滤波时间强度

x=1:			快

x=2:			中

x=3:			慢

11、P11   X                  稳定时间

x=1:            快

X=2:            中

X=3             慢

12、P12   X                  稳定幅度

X=1:				低

X=2:            中

X=3            高

JK系列电子秤

第五章  信息提示

错误操作信息提示及对策：

1.   Err 1      表示：满量标定时AD值偏小。（请选择合适秤量的传感器）

2.   Err 2      表示：零点标定时零点超出允许范围。（请检查秤台上是否有东西）

3.   Err 3      表示：开机时零位超出设定范围。（开机时应保持秤台上的重量为零）

4.   Err 4      表示：计数状态，样本取样时，输入样本数为零。

（ERR 4显示1秒后，进入计数工作状态，此时按照上次样本取样的结果工作，重新取样时样本数输入不能为零）

5.   Err 5      表示：标定状态，满量标定时，输入重量数为零。(请输入与秤台上砝码相同的重量数据)

6.   Err 6      表示：计数状态，样本取样时，单件重量小于0.25e。（请重新输入样本数）

7.   bAt-Lo    表示：电池电压不足。 （请尽快充电）

8.   Err7      表示：传感器连线故障,标定加载时AD码负增长。

（请检查传感器信号线是否接反）

9.      OL    表示：传感器故障，请重新标定。如果标定不成功，请联系当地经销商。